Формулы на количество витков - https://sumkivtrende.ru/tehnologii/plotnost-toka-dlya-medi-v-transformatore.html

Тестовый опрос по теме трансформатор.

1. Сколько витков должна иметь первичная катушка трансформатора, чтобы повысить напряжение от 10 до 50 В, если во вторичной обмотке 80 витков?

2. Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его:

А) меньше единицы;

Б) равен единице;

В) больше единицы.

3. Сердечник трансформатора набран из отдельных изолированных пластин для:

А) экономии материала;

Б) уменьшения вихревых токов;

В) уменьшения рассеяния магнитного потока.

4. Каково соотношение между напряжением и числом витков в обмотках трансформатора?

А) U1/U2 = N2/N1;

Б) I1/I2 = N1/N2;

В) U1/U2 = N1/N2.

5. Первичная катушка трансформатора – это та, что:

А) соединена с потребителем;

Б) соединена с источником;

В) любая.

Задачи:

№1. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включен в сеть с напряжением 117 В. Сопротивление вторичной обмотки 3 Ом, сила тока 3 А. Определить напряжение на клеммах вторичной обмотки. Потерями энергии в первичной обмотке пренебречь.

Решение. Если в первичной обмотке можно пренебречь потерями, а во вторичной нельзя, используем формулу: K=N1/N2= U1/U2+I2R2; найдем U2=?

№2. Напряжение в первичной обмотке трансформатора 140 В. Какое напряжение во вторичной цепи, если первичная катушка содержит 110 витков, а вторичная 1000? Потерями энергии пренебречь.

№3. Исходные данные: Индукция в сердечнике трансформатора Вm=1,0 Тл, число витков первичной обмотки W1 =1100, приложенное напряжение – меандр U1=90 В с частотой 1кГц.

Определите необходимую площадь сечения S магнитопровода.

Решение. Воспользуемся уравнением трансформаторной ЭДС для прямоугольной формы напряжения: . Откуда находим

Sс = ?

№4. Исходные данные: В однофазном трансформаторе при КПД=0,96 и коэффициенте загрузки , выходная мощность P2=195 Вт.

Определите потери в обмотках.

Решение. КПД трансформатора  . При оптимальном коэффициенте загрузки, Pс = Pоб. Решим относительно Роб.

Следовательно, Роб = ?

№5. Исходные данные: Потери в магнитопроводе трансформатора составляют Pст = 10 Вт; соотношение витков – W1/W2= 1; активные сопротивления обмоток r1 = r2 = 0,2 Ом.

Определите при каком токе нагрузки I2 КПД трансформатора будет максимальным?

Решение. КПД трансформатора максимален, когда Рст = Роб. Коэффициент трансформации n=1. Поэтому Рст=I22∗rk, где

rk = r1 + r2

I2ном = ?